| [ 제 120 회 ] 토 목 구 조 기 술 사 ( 제 1 교 시 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성 명 : B O S S | 문제번호 : 2 | Page 1 / 1 |
| 문 2. PS 강재의 응력부식과 지연파괴 |  |  |

| 1 | 개요 (Definition & Mechanism) |
| --- | --- |

① 응력부식(SCC):

인장응력 + 부식환경(Cl⁻, 수분)이 동시 작용 시 균열이 서서히 진전하여 취성파괴에 이르는 현상.

② 지연파괴(Delayed Fracture):

고강도 PS 강재에 수소 원자가 침투하여 격자 결함에 축적되고, 시간 경과 후 수소취화(Hydrogen Embrittlement)에 의한 돌발 파단.

③ 공통 핵심:

두 현상 모두 고강도 강재(fpu ≥ 1,860 MPa)에서 주로 발생하며, 육안 검사로 사전 감지가 극히 곤란함.

| 2 | 발생 메커니즘 및 영향 인자 (Mechanism & Influencing Factors) |
| --- | --- |

| 구 분 | 메커니즘 | 주요 영향 인자 |
| --- | --- | --- |
| 응력부식 (SCC) | 양극 용해(Anodic Dissolution) → 균열 선단 응력집중 → 서서히 진전 → 파단 | Cl⁻ 농도, pH < 12.5, 온도, 인장응력 수준 (0.6fpu 이상) |
| 지연파괴 (HE) | 음극 반응 → H⁰ 원자 생성 → 격자 내 확산·축적 → 수소취화 → 돌발 파단 | 수소 공급원(그라우트 수분, 빗물), 강재 강도 등급, 응력 이력 |
| 공통 인자 (Both) | 균열 개시 → 임계 응력확대계수(K_ISCC) 초과 시 진전 | 부식 환경(해양·동결), 방식 불량, 그라우트 충전 미비 |

| 3 | 실전 삽도 (Hand-drawable Sketch for Exam) |
| --- | --- |

시험장 드로잉 전략 1) PS 강연선 단면(7-Wire Strand) 원형 배치 → 2) 외부로부터 Cl⁻/H₂O 침투 화살표 → 3) 강재 표면에 Pit(점식) 표시 → 4) 균열 진전 방향 화살표(→파단) → 5) 그라우트 미충전 Void 영역 해칭

| Cl⁻ / H₂O 침투 | → | Pit 발생 + H⁰ 축적 | → | SCC/HE 파단 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 방지 대책 및 설계 기준 (Prevention & KDS 14 20:2024) |
| --- | --- |

| 대책 구분 | 핵심 내용 | KDS 관련 조항 |
| --- | --- | --- |
| 재료 선정 | 저릴랙세이션 강연선 사용 pH 12.5 이상 유지 가능 그라우트 | KDS 14 20 50 (PS 강재 품질 규정) |
| 시공 관리 | 진공 그라우팅으로 Void 제거 방청유(VPI) 적용 및 습윤 관리 | KDS 14 20 54 (그라우팅 시공 기준) |
| 구조 설계 | 응력 제한: 0.80fpy, 0.74fpu 부재 균열폭 제한 (0.2mm 이하) | KDS 14 20 30 (허용응력 설계) |
| 유지 관리 | 전위차 측정(Half-cell) 잔류 Cl⁻ 정량 분석 | 시설물안전법 정밀안전진단 항목 |

▶ 핵심 원칙: 수소 공급 차단(그라우트 충전) + 부식 환경 제거(pH 관리) = 이중 방어 전략

| 5 | 기술사적 소견 (Professional Insight) |
| --- | --- |

■ 실무 경험 (17년): PSC 교량 텐던 파단 사고의 80% 이상이 그라우트 미충전 구간에서 발생. 시공 단계의 그라우팅 품질 관리가 사후 보수보다 경제적·구조적으로 압도적 우위. ■ 설계 착안점: 단순히 강재 강도를 높이는 것이 아닌, 부식 환경과의 상호작용을 고려한 내구성 설계가 기술사의 핵심 판단임. ■ 최신 동향: 2024 KDS는 외부 텐던의 교체 가능 설계를 권장하며, Electrically Isolated Tendon(전기절연 텐던) 기술이 해외에서 확산 추세.

──────────────  이  하  빈  칸  ──────────────

■ 문제 분석 및 핵심 전략 ■

| 핵심 키워드 | Stress Corrosion Cracking (SCC) ¦ Hydrogen Embrittlement (HE) ¦ K_ISCC ¦ pH 12.5 ¦ Void |
| --- | --- |
| 반드시 포함 | ① SCC와 HE의 메커니즘 차이(양극용해 vs 수소침투) ② 고강도 강재의 취약성(fpu≥1,860MPa) ③ 그라우트 충전의 결정적 중요성 |
| 유사 기출 | • 115회 1-9 (PS 강재 부식) • 122회 2-4 (그라우팅 품질) • 128회 1-7 (내구성 설계) |
| 합격 포인트 | SCC/HE 메커니즘의 '화학적 차이'를 명확히 구분하는 답안이 고득점의 관건. 삽도에서 H⁰ 침투 경로를 반드시 표현할 것. |

BOSS  |  제120회 토목구조기술사  |  1교시 2번  |  PS Steel SCC & Delayed Fracture

Generated by flowithOS  ·  Professional PE Exam Sub-note System v2