| [ 제 120 회 ] 토 목 구 조 기 술 사 ( 제 1 교 시 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성 명 : B O S S | 문제번호 : 3 | Page 1 / 1 |
| 문 3. 철근콘크리트 슬래브의 균열율 |  |  |

| 1 | 개요 (Definition — Crack Ratio vs. Crack Width) |
| --- | --- |

① 균열율(Crack Ratio) 정의:

슬래브 전체 면적 대비 균열이 분포하는 면적의 비율로, RC 슬래브의 열화 정도를 정량 평가하는 지표.

② 균열폭(Crack Width)과의 차이:

균열폭은 '개별 균열의 크기(mm)'를 측정하는 반면, 균열율은 '부재 전체의 균열 분포 밀도(m/m²)'를 평가함.

③ 적용 목적:

기존 구조물의 내구성 평가, 보수·보강 판정, 정밀안전진단 시 정량적 등급 산정에 활용.

| 2 | 균열율 산정 방법 및 등급 기준 (Measurement & Grading) |
| --- | --- |

① 산정식:

균열율 = Σ(균열 길이 × 균열 폭) / 조사 면적  [단위: m/m²]

| 등급 | 균열율 (m/m²) | 균열폭 범위 | 상태 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| A (양호) | 0.1 이하 | 0.1mm 이하 | 경미한 표면 균열, 보수 불요 |
| B (보통) | 0.1 ~ 0.3 | 0.1 ~ 0.2mm | 경미한 열화, 관찰 필요 |
| C (주의) | 0.3 ~ 0.5 | 0.2 ~ 0.3mm | 진행성 균열, 보수 권고 |
| D (심각) | 0.5 ~ 1.0 | 0.3 ~ 0.5mm | 구조적 열화, 보수·보강 필요 |
| E (위험) | 1.0 초과 | 0.5mm 초과 | 긴급 조치, 사용 제한 검토 |

| 3 | 균열 발생 원인 분류 (Classification of Crack Causes) |
| --- | --- |

| 구 분 | 원 인 | 특 징 |
| --- | --- | --- |
| 하중 균열 (Structural) | 휨, 전단, 비틀림 과하중, 피로 하중 | 하중 방향과 직교 발생 균열폭이 하중에 비례 증감 |
| 비하중 균열 (Non-structural) | 건조수축, 온도변화 소성수축, 자기수축 | 초기 양생 시 주로 발생 불규칙 패턴, 면 전체 분포 |
| 내구성 균열 (Durability) | 염해, 탄산화, ASR 동결융해, 철근 부식 | 균열 → 열화 가속 악순환 박리·층상·부식 동반 |

| 4 | 환경 조건별 허용 균열폭 (Allowable Crack Width / KDS 14 20) |
| --- | --- |

| 노출 환경 | 허용 균열폭 (일반) | 허용 균열폭 (PS부재) | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 건조 환경 (실내, 보호) | 0.4 mm | 0.2 mm | 미관 위주 기준 |
| 습윤 환경 (외기 노출) | 0.3 mm | 비균열 허용 (감압 시 0.2) | 내구성 지배 |
| 부식 환경 (해안·제설) | 0.2 mm | 비균열 | 염소이온 침투 지배 KDS 14 20 40 준수 |
| 수밀 구조 (수조·터널) | 0.2 mm | 비균열 | 누수 방지 목적 w ≤ 0.1 권장 |

▶ 핵심 원칙: 균열폭은 '개별 관리', 균열율은 '전체 건전도 평가' — 두 지표를 병행하는 것이 기술사 수준의 평가임.

| 5 | 기술사적 소견 (Professional Insight) |
| --- | --- |

■ 실무 경험 (17년): 교량 슬래브 정밀안전진단 시 균열율 산정은 필수 항목이며, D등급 이상 시 긴급 보수·보강 판정의 핵심 근거로 활용됨. ■ 설계 착안점: 균열폭 제한만으로는 RC 슬래브의 전반적 열화를 평가할 수 없으며, 균열 '밀도'와 '패턴 분석'을 통한 원인 추정이 진단의 핵심임. ■ 최신 경향: 드론+AI 기반 자동 균열 검출 및 균열율 자동 산정 기술이 확산 중이며, 2024 KDS에서는 디지털 진단 도구의 활용을 권장하고 있음.

──────────────  이  하  빈  칸  ──────────────

■ 문제 분석 및 핵심 전략 ■

| 핵심 키워드 | 균열율(Crack Ratio) ¦ 균열폭(Crack Width) ¦ m/m² ¦ 등급 판정 ¦ KDS 14 20 40 |
| --- | --- |
| 반드시 포함 | ① 균열율 정의 및 산정식 ② 균열폭과의 개념적 차이 ③ 환경별 허용 균열폭 표(최소 3개 환경) |
| 유사 기출 | • 110회 1-3 (균열폭 제한) • 118회 2-6 (내구성 설계) • 130회 1-5 (슬래브 진단) |
| 합격 포인트 | 균열율과 균열폭의 '차이점'을 명확히 구분하고, 환경별 허용 균열폭 표를 삽도로 제시하면 고득점 확보. |

BOSS  |  제120회 토목구조기술사  |  1교시 3번  |  RC Slab Crack Ratio

Generated by flowithOS  ·  Professional PE Exam Sub-note System v2