| [ 제 120 회 ] 토 목 구 조 기 술 사 ( 제 1 교 시 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성 명 : B O S S | 문제번호 : 4 | Page 1 / 1 |
| 문 4. 후설치 앵커볼트의 종류 및 문제점 |  |  |

| 1 | 개요 (Definition & Classification) |
| --- | --- |

① 정의:

콘크리트 경화 후 천공(Drilling)하여 설치하는 정착 장치로, 기존 구조물에 대한 증축·보수·설비 고정에 필수적인 접합 수단.

② 선설치 앵커와의 차이:

선설치(Cast-in-place) 앵커는 콘크리트 타설 전 매입하나, 후설치(Post-installed) 앵커는 경화 후 설치하므로 시공 자유도가 높으나 강도 불확실성 존재.

③ 설계 기준:

KDS 14 20 54 (콘크리트 앵커 설계)  |  ACI 318 Chapter 17  |  ETAG 001 (유럽 인증)

| 2 | 종류별 비교 (Mechanical vs. Chemical Anchors) |
| --- | --- |

| 구 분 | 기계식 앵커 (Mechanical) | 화학식 앵커 (Chemical) | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 원리 | 확장(Expansion) 또는 언더컷(Undercut)에 의한 기계적 마찰·지압 정착 | 에폭시/비닐에스터 등 화학 접착제(Adhesive)에 의한 부착 정착 | 하중 전달 메커니즘 차이 |
| 세부 유형 | • 토크형(Torque-controlled) • 변위형(Displacement-ctrl) • 언더컷형(Undercut) | • 캡슐형(Capsule) • 주입형(Injection) • 하이브리드형 | 언더컷형이 가장 고신뢰 |
| 시공성 | 즉시 하중 재하 가능 특수 장비 불요 균열 콘크리트 사용 가능 | 양생 시간 필요(수 시간) 청소 상태에 민감 온도 의존성 있음 | 긴급 시공 시 기계식 유리 |
| 인장 강도 | 콘크리트 콘 파괴 지배 (Concrete Cone Breakout) | 부착 파괴 지배 (Bond Failure) | 파괴 모드가 설계 핵심 |
| 내구성 | 아연 도금/스테인리스 내식 처리 필요 | 접착제 열화(크리프) 장기 내구성 검증 필요 | 화학식은 고온 취약 |

| 3 | 파괴 모드 및 연단 거리 (Failure Modes & Edge Distance) |
| --- | --- |

시험장 드로잉 전략 1) 콘크리트 단면에 앵커 삽입 단면도 → 2) 콘 파괴(45° 원추형) 해칭 → 3) 연단 거리 c₁, c₂ 치수선 → 4) 인접 앵커 간격 s 표시 → 5) 파괴 원추 겹침(Group Effect) 영역 음영

| 파괴 모드 | 설 명 | 설계 검토 사항 |
| --- | --- | --- |
| 강재 파단 (Steel Failure) | 앵커 볼트 자체의 인장/전단 강도 초과에 의한 파단 | N_sa = A_se × f_uta 연성 파괴 유도가 이상적 |
| 콘크리트 콘 파괴 (Cone Breakout) | 45° 원추형 콘크리트 분리 인장력 작용 시 지배적 파괴 | N_cb = k√(f'c) × h_ef^1.5 연단거리·간격에 민감 |
| 인발 파괴 (Pull-out) | 앵커 확장부의 지압면적 부족에 의한 빠짐 현상 | N_p = 8A_brg × f'c 확장부 크기 확인 필수 |
| 쪼갬 파괴 (Splitting) | 좁은 연단/두께에서 콘크리트 쪼개짐 | 최소 연단거리 c_min 확보 c ≥ 1.5h_ef (KDS) |
| 부착 파괴 (Bond, 화학식 한정) | 접착제 경계면의 부착 강도 초과에 의한 파단 | N_a = τ × πd × h_ef 천공홀 청소가 결정적 |

▶ 핵심 원칙: 연단거리(Edge Distance)와 앵커 간격(Spacing)은 콘 파괴·쪼갬 파괴의 지배 인자 — 최소값 미확보 시 설계 강도 대폭 감소

| 4 | 현장 문제점 및 대책 (Field Issues & Countermeasures) |
| --- | --- |

| 문제점 | 원 인 | 대 책 |
| --- | --- | --- |
| 인발(Pull-out) 조기 파괴 | 천공 깊이 부족, 확장 불완전 화학식: 홀 청소 미흡 | 시공 후 확인 인발 시험(Proof Test) 설계 하중의 1.2~1.5배 확인 |
| 그룹 효과 (Group Effect) | 앵커 간격 s < 3h_ef 시 파괴 원추 겹침으로 강도 저하 | 최소 간격 s ≥ 3h_ef 확보 또는 그룹 감소계수 적용 |
| 화학 앵커 고온 열화 | 에폭시 Tg(유리전이온도) 초과 시 부착 강도 급감 | 내화 등급 확인 (ETA 인증) Tg > 72°C 제품 사용 |
| 균열 콘크리트 영향 | 균열부 콘크리트에서 콘 파괴 강도 ~25% 감소 | 균열 적용 계수(k_cr) 반영 또는 언더컷 앵커 사용 |

| 5 | 기술사적 소견 (Professional Insight) |
| --- | --- |

■ 실무 경험 (17년): 후설치 앵커 시공 현장의 70% 이상에서 천공 홀 청소 불량이 발견됨. 화학식 앵커의 경우 이것만으로도 설계 강도의 50% 이상 손실 가능. ■ 설계 착안점: 후설치 앵커는 '연성 파괴(강재 파단)'를 유도하는 설계가 핵심. 콘크리트 콘 파괴나 인발 파괴 같은 취성 파괴가 선행되지 않도록 h_ef, c, s를 확보해야 함. ■ 최신 경향: 2024 KDS 및 ACI 318-19에서는 지진 하중 작용 시 후설치 앵커의 성능 감소계수를 별도 규정하고 있으며, 내진 인증(Seismic Qualification) 제품 사용이 의무화 추세.

──────────────  이  하  빈  칸  ──────────────

■ 문제 분석 및 핵심 전략 ■

| 핵심 키워드 | Pull-out ¦ Cone Breakout ¦ Edge Distance ¦ Mechanical vs. Chemical ¦ h_ef ¦ Group Effect |
| --- | --- |
| 반드시 포함 | ① 기계식/화학식 앵커의 원리 차이 ② 5대 파괴 모드(강재·콘·인발·쪼갬·부착) ③ 연단거리·간격의 중요성 및 최소값 |
| 유사 기출 | • 112회 1-6 (앵커 파괴 모드) • 119회 2-2 (전단 연결재) • 126회 1-4 (부착 설계) |
| 합격 포인트 | 파괴 모드별 설계식을 간략히라도 제시하고, 삽도에서 '콘 파괴 45° 원추'와 '연단거리 c' 치수선을 명확히 표현하면 확실한 고득점. |

BOSS  |  제120회 토목구조기술사  |  1교시 4번  |  Post-installed Anchor Bolts

Generated by flowithOS  ·  Professional PE Exam Sub-note System v2