| [ 제 120 회 ] 토 목 구 조 기 술 사 ( 제 1 교 시 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성 명 : B O S S | 문제번호 : 5 | Page 1 / 1 |
| 문 5. 강구조물에서 부재의 면외좌굴 (Out-of-plane Buckling) |  |  |

| 1 | 개요 (Definition — In-plane vs. Out-of-plane) |
| --- | --- |

① 면외좌굴 정의:

부재에 작용하는 하중 평면(재하면)을 벗어나 약축(Weak Axis) 방향으로 횡방향 변위가 발생하는 불안정 현상.

② 면내좌굴과의 차이:

면내좌굴(In-plane)은 하중 작용면 내에서 발생하며, 부재의 강축(Strong Axis)이 지배. 면외좌굴은 약축 방향으로 발생하므로 단면 2차모멘트(I_y)가 작은 부재에서 치명적.

③ 설계 핵심:

횡비틀림좌굴(LTB) 방지를 위한 횡지지(Lateral Bracing) 간격 확보가 강구조 설계의 핵심 안전 요소.

| 2 | 면외좌굴의 유형 분류 (Classification of Out-of-plane Buckling) |
| --- | --- |

| 좌굴 유형 | 발생 메커니즘 | 설계 검토 사항 |
| --- | --- | --- |
| 횡비틀림좌굴 (LTB: Lateral- Torsional Buckling) | 휨 부재의 압축 플랜지가 약축 방향으로 횡변위 + 비틀림이 동시 발생 | 비지지길이 L_b ≤ L_p (소성) 또는 L_p < L_b ≤ L_r (비탄성) KDS 14 31 25 준수 |
| 횡좌굴 (Lateral Buckling) | 압축재(기둥, 현재)가 약축 방향으로 횡변위 발생 (비틀림 미동반) | 세장비 KL/r_y 검토 유효좌굴길이계수 K 산정 가새 배치 계획 |
| 판좌굴 (Plate Buckling) — 면외 방향 | 얇은 복부판(Web)이 면외 방향으로 파형 변형 전단좌굴 포함 | 판폭두께비 b/t 검토 보강재(Stiffener) 배치 KDS 14 31 20 준수 |

| 3 | 실전 삽도 (Hand-drawable Sketch for Exam) |
| --- | --- |

시험장 드로잉 전략 1) I형 거더 입면도(강축 방향) → 2) 압축 플랜지에 횡변위 화살표(←→) 표시 → 3) 비틀림 회전(↻) 표시 → 4) 횡지지점(Bracing Point) 위치에 ▲ 기호 → 5) L_b (비지지길이) 치수선 기입

| ▲ Bracing | L_b (비지지구간) | ▲ Bracing | L_b (비지지구간) | ▲ Bracing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L_b ≤ L_p: 소성모멘트 확보 ¦ L_p < L_b ≤ L_r: 비탄성 LTB ¦ L_b > L_r: 탄성 LTB |  |  |  |  |

※ LTB = Lateral-Torsional Buckling  |  L_b = 비지지길이  |  L_p, L_r = 한계 길이

| 4 | 횡지지(Lateral Bracing) 설계 (Bracing Requirements / KDS 14 31) |
| --- | --- |

| 가새 유형 | 특 징 | 설계 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 상대 가새 (Relative Bracing) | 인접 지점 간의 상대 변위를 억제하는 가새 시스템 (X-bracing, K-bracing 등) | β_br ≥ 2M_r C_b / (L_b h_o) 가새 강성 + 강도 동시 확보 |
| 절점 가새 (Nodal Bracing) | 개별 지점의 절대 변위를 억제하는 가새 (횡보, 다이아프램 등) | β_br ≥ 4M_r C_b / (L_b h_o) 절점 가새는 2배 강성 필요 |
| 연속 가새 (Continuous Bracing) | 바닥판, 데크 등이 연속적으로 압축 플랜지를 구속 | 바닥판-플랜지 합성 검토 전단연결재 강도 확인 |

▶ 핵심 원칙: 가새의 '강성(Stiffness)'과 '강도(Strength)'를 동시에 만족해야 유효한 횡지지 — 어느 하나만으로는 좌굴 방지 불가

| 5 | 기술사적 소견 (Professional Insight) |
| --- | --- |

■ 실무 경험 (17년): 강교량 면외좌굴 사고의 대부분은 가새(Bracing) 자체의 파단이 아니라, '가새 접합부(Connection)'의 볼트 파단·용접 결함에서 기인함. 접합부 설계가 가새 설계 이상으로 중요. ■ 설계 착안점: 거더 가설(Erection) 단계에서 바닥판 미합성 상태의 LTB가 가장 위험한 시나리오. 시공 중 임시 가새 계획을 설계 단계에서 반드시 수립해야 함. ■ 최신 경향: KDS 14 31(2024)에서는 가새의 강성·강도 요구사항을 별도 조항으로 명시하고 있으며, 비선형 좌굴 해석(Eigenvalue Analysis)을 통한 검증을 권장.

──────────────  이  하  빈  칸  ──────────────

■ 문제 분석 및 핵심 전략 ■

| 핵심 키워드 | LTB (Lateral-Torsional Buckling) ¦ L_b (비지지길이) ¦ Lateral Bracing ¦ KL/r_y ¦ 면외좌굴 |
| --- | --- |
| 반드시 포함 | ① 면내/면외좌굴 구분 (강축 vs 약축) ② LTB 3구간 (소성/비탄성/탄성) ③ 가새의 강성+강도 동시 요구 |
| 유사 기출 | • 109회 1-7 (LTB) • 116회 2-5 (가새 설계) • 124회 1-3 (좌굴 안정성) |
| 합격 포인트 | 삽도에서 I형 거더의 압축 플랜지 횡변위 + 비틀림을 동시에 표현하고, 비지지길이 L_b 구간을 명확히 표기하면 확실한 차별화. |

BOSS  |  제120회 토목구조기술사  |  1교시 5번  |  Out-of-plane Buckling & LTB

Generated by flowithOS  ·  Professional PE Exam Sub-note System v2