| [ 제 120 회 ] 토 목 구 조 기 술 사 ( 제 1 교 시 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성 명 : B O S S | 문제번호 : 6 | Page 1 / 1 |
| 문 6. 사장교 주케이블: PWC(Parallel Wire) vs. PSC(Parallel Strand) |  |  |

| 1 | 개요 (Cable-stayed Bridge Main Cable Systems) |
| --- | --- |

① 사장교 케이블 역할:

주탑(Pylon)에서 거더로 경사 방향 인장력을 전달하는 핵심 부재로, 교량 전체 하중 전달 체계의 중추.

② PWC (Parallel Wire Cable):

ϕ 7mm 아연도금 고강도 강선(Wire)을 평행 배치하고 PE 피복 + 왁스 충전하여 구성. 탄성계수가 높아(E ≈ 200 GPa) 강성 우수.

③ PSC (Parallel Strand Cable):

ϕ 15.2mm 7연선(Strand)을 평행 배치하고 개별 PE 피복 후 번들링. 탄성계수(E ≈ 195 GPa)는 약간 낮으나 시공성이 월등.

| 2 | PWC vs PSC 종합 비교 (Comprehensive Comparison) |
| --- | --- |

| 비교 항목 | PWC (Parallel Wire) | PSC (Parallel Strand) | 우위 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구성 요소 | ϕ 7mm 아연도금 강선 1,670~1,770 MPa | ϕ 15.2mm 7-Wire Strand 1,860 MPa | PSC: 강도 우위 |
| 탄성계수 (Stiffness) | E ≈ 200 GPa (케이블 강성 우수) | E ≈ 195 GPa (5% 낮음, 연선 구조) | PWC: 강성 우위 |
| 피로 성능 (Fatigue) | 피로 강도 우수 (Wire 직선 배열) | Strand 연선 접촉으로 프레팅(Fretting) 피로 우려 | PWC: 피로 우위 |
| 방식 체계 (Corrosion) | 아연도금 + 왁스 충전 + PE Sheath 3중 방식 | 개별 PE 피복 + 왁스 + 외부 HDPE 관 | PWC: 3중 방식 |
| 시공성 (Erection) | 현장 제작이 어려움 공장 제작 → 일괄 운반 | 현장에서 개별 Strand 순차 삽입 → 긴장 용이 | PSC: 시공 우위 |
| 교체 보수 (Maintenance) | 케이블 전체 교체 필요 (개별 Wire 교체 불가) | 개별 Strand 교체 가능 유지관리 유리 | PSC: 보수 우위 |
| 경제성 (Cost) | 고가 (공장 제작비 높음) 장대교에서 경제적 | 상대적 저렴 중·소규모에 유리 | 규모 의존적 |

| 3 | 실전 삽도 (Hand-drawable Cross-section Sketch) |
| --- | --- |

시험장 드로잉 전략 1) 원형 단면 2개를 나란히 배치 (좌: PWC, 우: PSC) → 2) PWC: 작은 원(ϕ 7mm Wire) 밀집 배열 + 외부 PE관 → 3) PSC: 중간 원(ϕ 15.2mm Strand) 개별 PE 피복 표현 → 4) 각각 Wax 충전 영역 해칭 → 5) 외부 HDPE Sheath 표시 및 치수 기입

| PWC 단면 ●●●●● ●●●●● ●●●●● ϕ 7mm Wire 다수 배열 + Wax + PE Sheath | vs. | PSC 단면 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ϕ 15.2mm Strand 개별 PE + Wax + HDPE 관 |
| --- | --- | --- |
| ※ E_PWC ≈ 200 GPa (Wire 직선) ¦ E_PSC ≈ 195 GPa (Strand 연선 구조) |  |  |

| 4 | 적용 기준 및 선정 전략 (Selection Criteria & KDS 24 14) |
| --- | --- |

| 선정 기준 | PWC 적합 조건 | PSC 적합 조건 |
| --- | --- | --- |
| 교량 규모 | 장대 사장교 (L > 600m) 높은 강성 요구 | 중·소규모 사장교 (L ≤ 600m) 경제성 우선 |
| 피로 환경 | 풍하중 지배 (해상교량) 진동 피로 우려 구간 | 차량 하중 지배 일반적 피로 환경 |
| 유지관리 | 전수 교체 가능한 경우 장기 내구성 중시 | 개별 교체 필요 시 유지관리 접근성 중시 |
| 시공 조건 | 공장 제작 운반 가능 대형 가설 장비 확보 | 현장 시공 자유도 필요 운반 제약 있는 경우 |

▶ 선정 원칙: 장대교·해상교 → PWC (강성·피로)  |  일반교·보수용이 → PSC (시공·경제) — 단순 비용 비교가 아닌 LCC(Life Cycle Cost) 관점 판단 필요

| 5 | 기술사적 소견 (Professional Insight) |
| --- | --- |

■ 실무 경험 (17년): 국내 사장교의 90% 이상이 PSC를 채택하고 있으나, 해상 장대교(인천대교 등)에서는 PWC가 피로 성능 면에서 결정적 우위를 보임. 프레팅 피로는 PSC의 최대 약점. ■ 설계 착안점: 케이블 선정은 단순 재료 비교가 아닌, '교량의 설계 수명(100년) 동안의 피로·방식·교체 가능성'을 종합 평가하는 LCC 분석이 기술사의 핵심 역량. ■ 최신 경향: CFRP(탄소섬유) 케이블이 차세대 대안으로 연구 중이며, 기존 PWC/PSC의 부식 문제를 근본적으로 해결할 잠재력 보유.

──────────────  이  하  빈  칸  ──────────────

■ 문제 분석 및 핵심 전략 ■

| 핵심 키워드 | PWC (Parallel Wire Cable) ¦ PSC (Parallel Strand Cable) ¦ E ≈ 200/195 GPa ¦ Fretting Fatigue ¦ LCC |
| --- | --- |
| 반드시 포함 | ① PWC/PSC 구조적 차이 (Wire vs Strand) ② 피로·방식·시공성 3대 비교 항목 ③ 적용 기준 (장대교 vs 일반교) |
| 유사 기출 | • 111회 1-8 (케이블 방식) • 117회 2-3 (사장교 설계) • 129회 1-6 (피로 설계) |
| 합격 포인트 | 단면 스케치(PWC: 밀집 Wire vs PSC: 개별 Strand)를 나란히 그리고, 비교표에서 '피로'와 '시공성'의 트레이드오프를 명확히 제시하면 고득점. |

BOSS  |  제120회 토목구조기술사  |  1교시 6번  |  PWC vs PSC Cable Systems

Generated by flowithOS  ·  Professional PE Exam Sub-note System v2