| [ 제 120 회 ] 토 목 구 조 기 술 사 ( 제 1 교 시 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성 명 : B O S S | 문제번호 : 7 | Page 1 / 1 |
| 문 7. PSC 거더의 횡만곡 (Horizontal Curvature) |  |  |

| 1 | 개요 (Definition & Structural Effects) |
| --- | --- |

① 횡만곡 PSC 거더:

평면적으로 곡선 선형을 갖는 PSC 거더로, 직선 거더와 달리 비틀림(Torsion)과 횡방향 편향력(Deviation Force)이 추가 발생.

② 직선 PSC와의 차이:

직선 거더는 축력(N) + 휨(M)이 지배하나, 횡만곡 거더는 여기에 비틀림(T) + 횡방향 텐던 편향력(Lateral Deviation Force)이 추가됨.

③ 적용 사례:

IC/JCT 연결 램프교, 도심 고가교, 곡선반경(R)이 작은 교량에서 불가피하게 적용.

| 2 | 횡만곡에 의한 구조적 영향 (Structural Effects of Curvature) |
| --- | --- |

| 영향 요소 | 발생 메커니즘 | 설계 검토 사항 |
| --- | --- | --- |
| 비틀림 (Torsion) | 곡선 선형으로 인해 편심 하중 → 단면에 비틀림 모멘트 발생 T = M / R (근사) | St. Venant 비틀림 + 뒤틀림 비틀림 저항 검토 폐합 단면 유리 (Box Girder) |
| 텐던 횡방향 편향력 (Lateral Deviation) | 긴장력 P가 곡선 텐던을 따라 작용 → 횡방향 분력 발생 F_lat = P / R | 복부판(Web) 횡방향 휨 검토 국부 보강(횡격벽) 배치 KDS 14 20 54 준수 |
| 외측 지점 반력 증가 | 곡선 외측에 하중 편심 → 외측 지점 반력 증대 → 내측 지점 부상(Uplift) 위험 | 지점 반력 불균형 검토 내측 지점 Uplift 방지 받침 고정 방식 확인 |
| 횡방향 처짐 (Lateral Deflection) | 곡선 외측 방향으로 수평 처짐 발생 | 횡방향 변위 제한 신축이음 횡방향 여유량 확보 바닥판 슬래브 기울기 관리 |

| 3 | 실전 삽도 (Hand-drawable Sketch for Exam) |
| --- | --- |

시험장 드로잉 전략 1) 평면도: 곡선 거더 외곽선 + 곡선반경 R 기입 → 2) 텐던 배치선 곡선 표시 → 3) 텐던에서 외측 방향 화살표 F_lat = P/R → 4) 단면도: Box 단면 + 복부판에 횡방향 응력 표시 → 5) 외측 지점 반력 ▲(큰 화살표) / 내측 지점 △(작은 화살표 + Uplift 주의)

| 곡선 선형 R < ∞ | → | 비틀림 T 편향력 F_lat | → | 복부판 횡휨 지점 불균형 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※ F_lat = P/R  |  T ≈ M/R  |  R = 곡선반경  |  P = 긴장력

| 4 | 설계 시 주요 검토 사항 (Design Considerations / KDS 24 14) |
| --- | --- |

| 검토 항목 | 핵심 내용 | 관련 기준 |
| --- | --- | --- |
| 단면 선정 | Box Girder 원칙 (비틀림 저항) 뒤틀림 강성 확보 | KDS 24 14 21 폐합단면 우선 적용 |
| 텐던 배치 | 횡방향 편향력 분산 복부판 내 텐던 편심 최소화 | KDS 14 20 54 텐던 배치 상세 |
| 횡격벽 (Diaphragm) | 비틀림 응력 분산 복부판 국부 보강 지점부 반력 전달 | 지간 내 L/4~L/3 간격 지점부 필수 배치 |
| 가설 중 안정성 | 긴장 시 횡방향 편향력 관리 가설 장비 편심 하중 | 시공 단계별 안정성 검토 FCM 공법 시 특별 주의 |

▶ 핵심 원칙: 횡만곡 PSC의 핵심은 F_lat = P/R — 곡선반경이 작을수록 편향력 증가 → 복부판 횡방향 휨 + 횡격벽 설계가 구조 안전의 관건

| 5 | 기술사적 소견 (Professional Insight) |
| --- | --- |

■ 실무 경험 (17년): 횡만곡 PSC 거더에서 가장 빈번한 문제는 긴장 시(Tensioning Stage) 횡방향 편향력에 의한 복부판 균열. 특히 곡선반경 R < 200m 구간에서 시공 중 균열 사례가 다수 보고됨. ■ 설계 착안점: 완성 상태뿐 아니라 '긴장 단계별' 횡방향 편향력 검토가 필수. 텐던을 순차 긴장할 때 편향력의 불균형이 최대가 되는 시점을 파악해야 함. ■ 최신 경향: 3D 유한요소 해석(Solid Element)을 통한 복부판 국부 응력 검토가 보편화되고 있으며, KDS 2024에서는 곡선반경 R < 300m 시 별도 횡방향 검토를 의무화.

──────────────  이  하  빈  칸  ──────────────

■ 문제 분석 및 핵심 전략 ■

| 핵심 키워드 | F_lat = P/R ¦ Torsion (T ≈ M/R) ¦ 횡격벽(Diaphragm) ¦ Box Girder ¦ Lateral Deviation Force |
| --- | --- |
| 반드시 포함 | ① 횡만곡에 의한 4대 영향(비틀림/편향력/지점불균형/횡처짐) ② F_lat = P/R 핵심 산정식 ③ 복부판 횡휨 검토 + 횡격벽 배치 |
| 유사 기출 | • 113회 1-5 (곡선교) • 121회 2-1 (비틀림) • 127회 1-9 (PSC 설계) |
| 합격 포인트 | 평면도(곡선 텐던 + F_lat 화살표) + 단면도(Box 단면 횡응력)를 함께 그리면 구조적 이해도를 확실히 어필. 시공 단계 편향력 언급은 가산점 확보 포인트. |

BOSS  |  제120회 토목구조기술사  |  1교시 7번  |  PSC Horizontal Curvature

Generated by flowithOS  ·  Professional PE Exam Sub-note System v2