| [ 제 120 회 ] 토 목 구 조 기 술 사 ( 제 1 교 시 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성 명 : B O S S | 문제번호 : 8 | Page 1 / 1 |
| 문 8. 도로교설계기준(한계상태설계법) — 여용성·중요도·연성 |  |  |

| 1 | 개요 (LRFD Load Modifier η = η_D × η_R × η_I) |
| --- | --- |

① 한계상태설계법(LRFD) 기본 철학:

하중에는 하중계수(γ), 저항에는 저항계수(φ)를 적용하고, 추가로 하중수정계수(η = η_D × η_R × η_I)를 통해 구조물의 특성을 반영.

② 기본 설계식:

η × Σ(γ_i × Q_i) ≤ φ × R_n   (여기서 η = η_D × η_R × η_I ≥ 0.95)

③ 도입 배경:

기존 허용응력설계(ASD)·강도설계법(USD)과 달리, 구조물의 '사회적 중요성'과 '파괴 후 거동(여용성·연성)'을 정량적으로 설계에 반영하기 위함.

| 2 | 3대 하중수정계수 상세 (η_D (Ductility) · η_R (Redundancy) · η_I (Importance)) |
| --- | --- |

| 계수 | 의 미 | ≥ 1.0 (불리) | = 1.0 (일반) | ≤ 1.0 (유리) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| η_D (연성) | 파괴 시 연성거동 확보 여부 | 1.05 비연성 부재 (취성 파괴 우려) | 1.00 일반 연성 설계 기준 충족 | 0.95 추가 연성 확보 (초과 배근 등) |
| η_R (여용성) | 부재 파괴 시 대체 하중경로 존재 여부 | 1.05 비여용 구조 (단순보, 단주 등) | 1.00 일반 여용 (연속교 등) | 0.95 높은 여용성 (다경간 연속) |
| η_I (중요도) | 교량의 사회적 중요도 등급 | 1.05 필수 교량 (긴급 구조 노선 등) | 1.00 일반 교량 | 0.95 상대적 저중요 교량 (대체 노선 有) |

| 3 | 실전 삽도 (Load Modifier Application Flow) |
| --- | --- |

시험장 드로잉 전략 1) LRFD 기본식 η∑γQ ≤ φR_n 큰 글씨 → 2) η = η_D × η_R × η_I 전개 → 3) 3개 계수 각각 1.05/1.00/0.95 조건 도표 → 4) η ≥ 0.95 하한 조건 명시 → 5) 적용 예시: 비연성(1.05) × 비여용(1.05) × 필수(1.05) = 1.158

적용 예시 (Worked Example) ▸ Case 1 (최대 η): η_D=1.05 × η_R=1.05 × η_I=1.05 = 1.158 → 비연성·비여용·필수교량 (가장 보수적) ▸ Case 2 (일반): η_D=1.00 × η_R=1.00 × η_I=1.00 = 1.000 → 일반 교량 기본값 ▸ Case 3 (최소 η): η_D=0.95 × η_R=0.95 × η_I=0.95 = 0.857 → 0.95 적용 (하한 제한)

| 4 | 한계상태별 적용 (Application per Limit State) |
| --- | --- |

| 한계상태 | η 적용 여부 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 극한한계상태 (Strength) | η_D, η_R, η_I 모두 적용 η = η_D × η_R × η_I | 구조 안전성 지배 가장 중요한 적용 대상 |
| 사용한계상태 (Service) | η = 1.0 (일반적) 중요도만 선택 적용 가능 | 사용성(균열, 처짐) 지배 과도한 보수성 불필요 |
| 피로한계상태 (Fatigue) | η = 1.0 | 피로 수명 별도 검토 하중수정계수 미적용 |
| 극단상황한계상태 (Extreme Event) | η = 1.0 | 지진, 선박충돌 등 특수 하중 조합 |

▶ 핵심 원칙: η는 극한한계상태에서 가장 의미 있으며, η ≥ 0.95 하한값을 반드시 기억할 것

| 5 | 기술사적 소견 (Professional Insight) |
| --- | --- |

■ 실무 경험 (17년): 실무에서 η = 1.0으로 일괄 적용하는 경우가 많으나, 단순보(비여용)이면서 필수 교량인 경우 η = 1.05×1.05×1.05 = 1.158로 하중이 16% 증가하므로 설계 경제성에 큰 영향. ■ 설계 착안점: 여용성(η_R)은 구조 시스템의 '대체 경로' 유무로 결정되므로, 단순 연속교라도 주거더 수가 2본이면 비여용으로 분류될 수 있음에 유의. ■ 최신 경향: 2016 도로교설계기준(한계상태설계법)은 AASHTO LRFD를 기반으로 하며, 향후 개정에서 중요도 등급의 세분화(방재·국방 노선 구분) 논의 진행 중.

──────────────  이  하  빈  칸  ──────────────

■ 문제 분석 및 핵심 전략 ■

| 핵심 키워드 | η = η_D × η_R × η_I ¦ LRFD ¦ η ≥ 0.95 ¦ 1.05/1.00/0.95 체계 ¦ 극한한계상태 |
| --- | --- |
| 반드시 포함 | ① 기본 설계식 η∑γQ ≤ φR_n ② 3개 계수의 의미와 적용값(1.05/1.00/0.95) ③ η ≥ 0.95 하한 제한 조건 |
| 유사 기출 | • 114회 1-2 (LRFD 개요) • 120회 1-8 (본 문제) • 131회 2-1 (하중조합) |
| 합격 포인트 | 3개 계수를 표로 정리하고, 적용 예시(Case 1~3)를 수치로 제시하면 단순 개념 나열 대비 확실한 차별화. η ≥ 0.95 하한 조건 언급은 필수. |

BOSS  |  제120회 토목구조기술사  |  1교시 8번  |  LRFD η_D · η_R · η_I

Generated by flowithOS  ·  Professional PE Exam Sub-note System v2