| [ 제 120 회 ] 토 목 구 조 기 술 사 ( 제 1 교 시 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성 명 : B O S S | 문제번호 : 9 | Page 1 / 1 |
| 문 9. 도로교설계기준(한계상태설계법) — 활하중 (Live Loads) |  |  |

| 1 | 개요 (Live Load Model — KL-510 System) |
| --- | --- |

① 활하중 모델의 변천:

기존 DB하중(DB-24) 체계에서 한계상태설계법 도입과 함께 KL-510 (차량하중 + 등분포하중) 이중 모델 체계로 전환.

② KL-510 구성:

설계 트럭 하중(KL-510 Truck: 총 510kN, 3축) + 설계 차선 하중(Lane Load: 12.7kN/m 등분포)을 동시 재하.

③ 적용 기준:

도로교설계기준(한계상태설계법, 2016)  |  KDS 24 12 21  |  AASHTO LRFD 참조 체계

| 2 | KL-510 활하중 모델 상세 (Truck + Lane Load Specification) |
| --- | --- |

| 구 분 | 상 세 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 설계 트럭 (KL-510 Truck) | 총 중량: 510 kN (3축) • 전축: 35 kN • 중간축: 145 kN • 후축: 145 kN + 185 kN 축간거리: 4.3m (고정) + 4.3~9.0m (가변) | AASHTO HL-93의 HS-20 트럭에 대응 국내 교통 여건 반영 |
| 설계 차선 (Lane Load) | 등분포: 12.7 kN/m 전 차선 폭(3.0m)에 재하 트럭과 동시 재하 | 장경간 영향 반영 집중 + 분포 중첩 효과 |
| 설계 탠덤 (Tandem) | 축하중: 2 × 110 kN 축간거리: 1.2m + Lane Load 동시 재하 | 단경간 검토용 트럭과 탠덤 중 불리한 쪽 적용 |
| 피로 트럭 (Fatigue Truck) | KL-510 트럭 단독 (Lane Load 미적용) 축간거리: 9.0m 고정 | 피로한계상태 전용 1대 트럭 단독 주행 |

| 3 | 실전 삽도 (Hand-drawable Sketch for Exam) |
| --- | --- |

시험장 드로잉 전략 1) 교량 측면 입면도(span 표시) → 2) KL-510 트럭 3축 배치 (35+145+185+145 kN, 축간 4.3m) → 3) 트럭 아래 전 구간 등분포 12.7 kN/m 화살표 → 4) 다차로 시 다차로 감소계수(m) 표기 → 5) IM(충격계수) 적용 위치 표시 (트럭에만 적용, Lane Load 제외)

| 35 kN |  | 145 kN |  | 185 kN |  | 145 kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ | ← 4.3m → | ▼ | ← 4.3~9.0m → | ▼ | ← 4.3m → | ▼ |
| ↓↓↓↓↓ Lane Load: 12.7 kN/m (전 구간 등분포) ↓↓↓↓↓ |  |  |  |  |  |  |

※ KL-510 = Korean Live load 510kN  |  IM: 트럭에만 적용 (Lane Load 제외)

| 4 | 충격계수(IM) 및 다차로 보정 (Dynamic Allowance & Multi-lane Factor) |
| --- | --- |

| 구 분 | 적용 값 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 충격계수 (IM) — 일반부재 | IM = 0.25 (25%) 트럭/탠덤에만 적용 Lane Load에는 미적용 | AASHTO: IM = 33% 국내 기준은 25% 채택 노면 상태 양호 가정 |
| 충격계수 (IM) — 신축이음부 | IM = 0.75 (75%) (또는 개별 검토) | 노면 불연속 영향 국부 부재 설계 시 적용 |
| 충격계수 (IM) — 피로 | IM = 0.15 (15%) | 피로한계상태 전용 일반보다 낮게 적용 |
| 다차로 감소계수 (m) | 1차로: m = 1.20 2차로: m = 1.00 3차로: m = 0.85 4차로+: m = 0.65 | 동시 재하 확률 반영 1차로는 오히려 증가 (편재 하중 효과) |

▶ 핵심 원칙: IM은 트럭/탠덤에만 적용 (Lane Load 제외)  |  1차로 m=1.20은 '증가' 계수임에 주의  |  KL-510 = Truck + Lane 동시 재하

| 5 | 기술사적 소견 (Professional Insight & Code Comparison) |
| --- | --- |

■ 기존 기준 비교: DB-24(총 432kN, 1대 트럭)에서 KL-510(510kN 트럭 + 12.7kN/m Lane)으로 전환. 장경간에서 Lane Load 중첩 효과로 설계 하중이 DB-24 대비 20~40% 증가. ■ 실무 경험 (17년): KL-510 도입 후 교량 바닥판 두께와 거더 단면이 DB-24 시대 대비 평균 15% 이상 증가. 특히 장경간(L > 50m) 연속교에서 Lane Load의 영향이 지배적. ■ 최신 경향: 자율주행 군집 주행(Platooning)에 따른 활하중 모델 재검토가 국제적으로 논의 중이며, 국내에서도 중차량 통행 실태조사를 기반으로 한 KL-510 개정이 예고되고 있음.

──────────────  이  하  빈  칸  ──────────────

■ 문제 분석 및 핵심 전략 ■

| 핵심 키워드 | KL-510 ¦ Truck(510kN) + Lane(12.7kN/m) ¦ IM = 0.25 ¦ 다차로 감소계수(m) ¦ KDS 24 12 21 |
| --- | --- |
| 반드시 포함 | ① KL-510 구성(3축 트럭 + 등분포) ② IM 적용 규칙 (트럭 Only, Lane 제외) ③ 다차로 감소계수 m값 (1.20/1.00/0.85/0.65) |
| 유사 기출 | • 114회 1-3 (활하중 모델) • 120회 1-9 (본 문제) • 128회 2-2 (하중조합) |
| 합격 포인트 | 3축 트럭 삽도(축하중+축간거리) + Lane Load 동시 재하를 '하나의 그림'으로 표현하고, IM 미적용 대상(Lane Load)을 명시적으로 구분하면 확실한 고득점. |

BOSS  |  제120회 토목구조기술사  |  1교시 9번  |  Live Loads KL-510 & IM

Generated by flowithOS  ·  Professional PE Exam Sub-note System v2