| [ 제 120 회 ] 토 목 구 조 기 술 사 ( 제 1 교 시 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성 명 : B O S S | 문제번호 : 2 | Page 1 / 1 |
| 문 2. PS강재의응력부식과지연파괴 |  |  |

| 1 | 개요 (Overview) |
| --- | --- |

① 정의:

PS강재는 고강도 강재로서 응력 부식과 지연 파괴에 취약할 수 있으며, 구조 안전과 내구성 확보를 위해 원인과 대책을 이해하는 것이 중요하다.

| 2 | 주요 특징 및 분석 (Key Characteristics) |
| --- | --- |

| 구 분 | 핵심 원리 | 설명 및 적용 |
| --- | --- | --- |
| 응력부식균열(SCC) | 인장응력과 부식인자가 동시에 작용해 균열이 발생. | 특히 염화물이 존재 시 위험이 증가한다. |
| 지연파괴 | 내부 미세균열이 서서히 성장해 일정 시간이 지나 급격하게 파괴. | 외관상 변화 없이도 파괴가 발생할 수 있다. |

| 3 | 기술사적 소견 (Professional Insight) |
| --- | --- |

■ 실무 경험: 그라우팅 불량이나 시공 중 오염 방지에 특히 유의해야 한다. ■ 최신 동향: KDS 14 20 10에서 PS강재 내염화물량 및 알칼리 규제 등 품질 기준이 강화되고 있다.

──────────────  이  하  빈  칸  ──────────────

■ 문제 분석 및 핵심 전략 ■

| 핵심 키워드 | 응력부식 ¦ 지연파괴 ¦ PS강재 |
| --- | --- |
| 합격 포인트 | 응력부식과 지연파괴의 발생 메커니즘, 국내외 기준, 실무적 대책을 구조적으로 서술하여 전문성을 보여줄 것 |

BOSS  |  제120회 토목구조기술사  |  1교시 2번  |  PS강재의응력부식과지연파괴

Generated by flowithOS  ·  Professional PE Exam Sub-note System v2