| [ 제 120 회 ] 토 목 구 조 기 술 사 ( 제 3 교 시 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성 명 : B O S S | 문제번호 : 1 | Page 1 / 1 |
| 문 1. 강박스거더교를구성하고있는부재(보강재포함)를열거하고,구조적역할을설명하시오. |  |  |

| 1 | 개요 (Overview) |
| --- | --- |

① 정의:

강박스거더교는 여러 구조 부재의 조합으로 이루어지며 각 부재는 외력에 대한 저항과 강체 거동을 담당한다. 각 부재의 구조적 역할을 이해하는 것이 중요하다.

| 2 | 주요 특징 및 분석 (Key Characteristics) |
| --- | --- |

| 구 분 | 핵심 원리 | 설명 및 적용 |
| --- | --- | --- |
| 플랜지 | 상하부 플랜지는 주로 축력과 휨모멘트에 저항한다. | 압축과 인장에 대한 구조적 안정성을 제공함. |
| 웨브(복부판) | 전단력과 수직하중을 전달한다. | 플랜지와 함께 상자 단면의 강성을 유지한다. |
| 다이아프램 | 횡변형 제어 및 횡력 전달 역할. | 단면의 국부좌굴 방지 및 하중을 균등 분배함. |
| 스티프너(보강재) | 웨브 및 플랜지의 좌굴 방지와 국부보강 기능. | 길이방향·횡방향(종/횡보강재)으로 구분. |
| 덱 플레이트 | 상부 플랜지와 보행 및 차량 하중 직접 전달. | 복합화 시 합성 슬래브가 병용되기도 함. |

| 3 | 기술사적 소견 (Professional Insight) |
| --- | --- |

■ 실무 경험: 다이아프램 위치 및 보강재 배치에 따라 변형 및 내하성이 크게 달라질 수 있음. ■ 최신 동향: KDS 24 14 10(교량 상부구조)에서 박스거더 내 복부판 좌굴·진동에 대한 검토 중요성이 강조됨.

──────────────  이  하  빈  칸  ──────────────

■ 문제 분석 및 핵심 전략 ■

| 핵심 키워드 | 플랜지 ¦ 웨브 ¦ 다이아프램 ¦ 스티프너 ¦ 덱 플레이트 |
| --- | --- |
| 합격 포인트 | 각 부재의 구조 역할에 대한 명확한 설명과 최신 KDS 기준 적용 예시를 첨부해 서술할 것. |

BOSS  |  제120회 토목구조기술사  |  3교시 1번  |  강박스거더교를구성하고있는부재(보강재포함)를열거하고,구조적역할을설명하시오.

Generated by flowithOS  ·  Professional PE Exam Sub-note System v2