| [ 제 120 회 ] 토 목 구 조 기 술 사 ( 제 4 교 시 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성 명 : B O S S | 문제번호 : 4 | Page 1 / 1 |
| 문 4. 소수주거더교의구조적특성을설명하시오. |  |  |

| 1 | 개요 (Overview) |
| --- | --- |

① 정의:

소수주 거더교는 주형부의 수를 최소화하여 효율적 구조 및 시공성을 추구하는 교량 형식으로, 하부구조와 상부구조의 상호 작용이 구조적 안정성에 주요하다.

| 2 | 주요 특징 및 분석 (Key Characteristics) |
| --- | --- |

| 구 분 | 핵심 원리 | 설명 및 적용 |
| --- | --- | --- |
| 하중전달 방식 | 거더에서 발생하는 하중이 소수의 교각 또는 교대에 집중 전달됨. | 지점부의 국부적 구조해석과 단면력 산정이 중요하다. |
| 효율적 시공성 | 주형 수가 적어 시공이 단순하고 경제적이다. | 주형 간격이 넓어 장경간 교량에 적합하다. |

| 3 | 기술사적 소견 (Professional Insight) |
| --- | --- |

■ 실무 경험: 지점부에서의 콘크리트 균열 및 단면력 집중에 대한 보강설계가 필수적이다. ■ 최신 동향: KDS 24 14 00에 따라 연속화 및 프리스트레스트 강재 적용이 확대되고 있다.

──────────────  이  하  빈  칸  ──────────────

■ 문제 분석 및 핵심 전략 ■

| 핵심 키워드 | 하중집중 ¦ 국부보강 ¦ 장경간 |
| --- | --- |
| 합격 포인트 | 기본적인 구조원리 외에 주요 단점과 보강방안, 최신 설계기준을 연결해 서술하면 차별화된다. |

BOSS  |  제120회 토목구조기술사  |  4교시 4번  |  소수주거더교의구조적특성을설명하시오.

Generated by flowithOS  ·  Professional PE Exam Sub-note System v2